Инструкция по эксплуатации

FC03

2025.09.17

ДЖИ-ТЭК

Содержание

1. Импорт, конфигурация и создание программного обеспечения ЭБУ	4

После того как программное обеспечение ЭБУ прошито в блок управления (см. программное обеспечение для установки), нам необходимо импортировать его в программный инструмент INCA. Шаги приведены ниже:	4

1.1 Импорт программного обеспечения в INCA	4

1.2 Операции конфигурации	4

1.3 Создание ПО	5

2. Работа в интерфейсе эксперимента с программным обеспечением	6

2.1 Основные переменные	6

2.2 Общие команды управления и введение в статусы	7

2.3 Добавление параметров и сохранение эксперимента：	8

3. Предустановленные базовые параметры	9

3.1 Базовые параметры	9

3.2 Датчик положения коленчатого вала	9

3.3 Датчик положения распредвала	10

3.4 Датчик кислорода (Лямбда-зонд)	10

3.5 Датчик положения электронной дроссельной заслонки и датчик положения педали акселератора	11

3.6 Датчик температуры охлаждающей жидкости	12

3.7 Датчик температуры всасываемого воздуха	12

3.8 Датчик давления впуска	13

3.9 Форсунки (Инжекторы)	13

3.10 Катушка зажигания	13

3.11 (Изменение фаз газораспределения)	14

4. Операции редактирования программного обеспечения в эксперименте INCA	14

4.1 Цели управления:	14

4.2 Процедура редактирования параметров	15

4.3 Предустановка желаемой цели	15

4.4 Связанные управляющие параметры	15

4.5 Сохранение программного обеспечения	16

- Импорт, конфигурация и создание программного обеспечения ЭБУ

После того как программное обеспечение ЭБУ прошито в блок управления (см. программное обеспечение для установки), нам необходимо импортировать его в программный инструмент INCA. Шаги приведены ниже:

  - Импорт программного обеспечения в INCA

Шаг 1: Щелкните правой кнопкой мыши в пустой области, затем нажмите «Add» (Добавить) и, наконец, нажмите эту кнопку, чтобы добавить папку.

Шаг 2: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить «Workspace» (Рабочее пространство) в папку из Шага 1.

Шаг 3: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить «Experiment» (Эксперимент) в папку из Шага 1.

Шаг 4: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить CAN-сигналы в папку из Шага 1.

Шаг 5: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить CAN DBC-файл (например, CAN-сигналы автомобиля) в папку из Шага 1.

Рисунок 1

  - Операции конфигурации

- Шаг 1: Нажмите эту кнопку, чтобы войти в рабочее пространство.

- Шаг 2: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить программное обеспечение ЭБУ из импортированного ПО.

- Шаг 3 (опционально): Нажмите эту кнопку, чтобы изменить программное обеспечение ЭБУ из импортированного ПО.

- Шаг 4: Нажмите эту кнопку, чтобы настроить аппаратное обеспечение.

- Шаг 5: Нажмите эту кнопку, чтобы изменить эксперимент из импортированного ПО.

- Шаг 6: Нажмите эту кнопку, чтобы начать работу с экспериментом для редактирования.

Рисунок 2

  - Создание ПО

- Шаг 1: Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном программном обеспечении, затем справа отобразится диалоговое окно.

- Шаг 2: Нажмите эту кнопку, чтобы создать файл программного обеспечения.

Рисунок 3

- Работа в интерфейсе эксперимента с программным обеспечением

После подключения INCA к ЭБУ с помощью кабеля OBD и инструмента Kvaser, прошивки программного обеспечения в аппаратную часть ЭБУ (подробности см. в «G-TECH-WI-QD15_ECU flash tool installation and operating instruction guidance.doc») и импорта программного обеспечения ЭБУ в INCA на основе шагов раздела 1 данного документа, мы можем проверять состояние работы двигателя в эксперименте INCA, а также редактировать калибровочные параметры программного обеспечения в эксперименте.

  - Основные переменные

Мы можем проверять состояние работы двигателя через переменные. Обычно основные измеряемые переменные приведены ниже:

- Обороты двигателя: sys_eng_spd

- Скорость автомобиля: sys_veh_spd

- Температура охлаждающей жидкости двигателя: sys_ect

- Температура всасываемого воздуха: sys_iat

- Давление во впускном коллекторе: sys_map

- Атмосферное давление: sys_amp

- Текущий активный угол опережения зажигания: ig_actv_iga

- Окончательная длительность импульса впрыска топлива: fmsp_pw_cyX_pY, где X — номер цилиндра, Y — номер впрыска.

- Окончательный угол импульса впрыска топлива: fmsp_pulse_ang_cyX_pY, где X — номер цилиндра, Y — номер впрыска.

- Процент открытия электронной дроссельной заслонки: sys_tps_pct

- Процент нажатия педали акселератора: sys_pps_pct

- Коэффициент замкнутого цикла для массы топлива: fmsp_cl_fac_avg

- Адаптация массового расхода воздуха для различных условий: afm_thro_flw_adp

- Адаптация уставки массы топлива: fmsp_adp_nv

- Текущий код неисправности: errm_curr_dtc

- Исторический код неисправности: errm_hist_dtc (Примечание: в оригинале опечатка, вероятно, имеется в виду errm_hist_dtc)

- Давление в топливной рампе: sys_hpfr_p_fpr

  - Общие команды управления и введение в статусы

Согласно приведенным ниже командам управления, мы можем выбрать требуемую рабочую страницу, проверить количество измененных параметров переменных на рабочей странице и узнать общие команды.

- Выберите соответствующую кнопку для следующих задач:

  - «WP» (Working Page): Рабочая страница, на которой разрешено редактировать значения параметров ПО и записывать измерения.

  - «RP» (Record Page): Страница записи, на которой разрешено только записывать измерения.

- «Status Display Bar» (Строка состояния) будет отображать следующую информацию:

  - Количество переменных на рабочей странице.

  - Состояние работы или подключения ЭБУ.

- 5 кнопок соответствуют 5 командам:

  - Кнопка 1: Остановить измерение.

  - Кнопка 2: Начать визуализацию.

  - Кнопка 3: Начать запись.

  - Кнопка 4: Приостановить запись.

  - Кнопка 5: Выбрать путь сохранения.

Рисунок 4

  - Добавление параметров и сохранение эксперимента：

- Шаг 1: Нажмите это, чтобы добавить переменные или калибровочные параметры ПО.

- Шаг 2: Введите в это поле требуемые параметры для поиска.

- Шаг 3: Нажмите «OK», чтобы добавить соответствующие параметры в эксперимент.

- Шаг 4: Сохраните эксперимент для следующих операций.

Рисунок 5

- Предустановленные базовые параметры

Предустановленные параметры обычно основаны на характеристиках компонентов двигателя производителя. Распространенные предустановленные параметры приведены ниже:

  - Базовые параметры

- HW_V_CYL_NUM: Количество цилиндров.

- AFM_V_VOL_CYL: Объем цилиндра.

- AFM_V_VOL_IM: Объем впускного коллектора.

- SYS_V_FMSP_DENSTY: Конфигурация плотности топлива.

  - Датчик положения коленчатого вала

Угол поворота коленчатого вала можно точно измерить с помощью датчика положения коленчатого вала, предоставляя точную угловую информацию для блока управления двигателем (ЭБУ). ЭБУ определяет момент впрыска топлива, угол опережения зажигания и т.д. на основе этой информации. Одновременно, количество оборотов или зубьев, которые коленвал поворачивает за единицу времени, может быть обнаружено датчиком положения коленвала, и он же может рассчитать скорость вращения двигателя.

В основном существуют два типа датчиков коленвала: VR-тип и Hall-тип. Датчик VR-типа индуцированное напряжение, и пиковое значение напряжения будет увеличиваться с ростом скорости вращения. Датчик Hall-типа сигнал прямоугольной формы 5В.

- HW_V_SEG_TOOTH: Относится к количеству зубьев на сигнальном диске коленвала, соответствующих опорному зубу. Обычно для диска с 58 зубьями это число равно 7, а для диска с 36 зубьями — 4.

- HW_V_SEG_ANG_TO_TDC: Относится к положению верхней мертвой точки, соответствующей этому градусу после опорного зуба.

  - Датчик положения распредвала

Датчик положения распредвала может отслеживать позицию распредвала в реальном времени, точно определять угол его поворота и предоставлять сигналы обратной связи для системы VVT. Он может точно регулировать фазу распредвала, изменяя время открытия и закрытия клапанов, обеспечивая полное сгорание топливовоздушной смеси.

На основе этого сигнала можно определить рабочий порядок цилиндров двигателя и конкретное положение поршня, добиваясь точной идентификации цилиндров. Это гарантирует, что системы впрыска топлива и зажигания могут точно управлять каждым цилиндром для достижения хорошего сгорания и выходной мощности.

В зависимости от конфигурации двигателя можно настроить от 1 до 2 датчиков положения распредвала.

- HW_V_1ST_CYL_CAM1_CFG: Настройка 1-го датчика положения распредвала.

- HW_V_1ST_CYL_CAM2_CFG: Настройка 2-го датчика положения распредвала.

  - Датчик кислорода (Лямбда-зонд)

Датчики кислорода используются для мониторинга содержания кислорода в выхлопных газах двигателя в реальном времени, отражая тем самым топливовоздушное соотношение смеси. Когда смесь слишком богатая, содержание кислорода в выхлопных газах низкое; когда смесь слишком бедная, содержание кислорода высокое. После передачи этой информации в ЭБУ в виде электрических сигналов, ЭБУ регулирует количество впрыскиваемого топлива и угол опережения зажигания в соответствии с сигналами для достижения наилучшего эффекта сгорания, выхлопных выбросов и наилучших мощностных характеристик двигателя.

- HW_V_O2_HT_CFG: Конфигурация переключателя подогрева датчика кислорода.

- HW_V_UO2_PMP_CFG: Конфигурация переключателя насосного тока датчика кислорода.

- SYS_V_O2_SUM_CNTS: Количество выборок, требуемое при расчете среднего значения сигнала переднего датчика кислорода.

- SYS_V_UO2_HTR_CURR_FAC: Коэффициенты расчета тока подогрева датчика кислорода (для универсального/переднего).

- SYS_V_DO2_HTR_CURR_FAC: Коэффициенты расчета тока подогрева датчика кислорода (для дифференциального/заднего).

  - Датчик положения электронной дроссельной заслонки и датчик положения педали акселератора

Когда водитель нажимает педаль акселератора, датчик положения педали преобразует информацию о положении педали в электрический сигнал и отправляет его в ЭБУ. ЭБУ проводит комплексный анализ и расчет на основе принятого сигнала положения педали, а также сигналов других relevant датчиков, таких как скорость автомобиля, обороты двигателя и температура охлаждающей жидкости. Затем он отправляет соответствующие управляющие сигналы на приводной двигатель электронной дроссельной заслонки. Приводной двигатель вращает заслонку дросселя в соответствии с управляющим сигналом от ЭБУ, регулируя открытие дроссельной заслонки до appropriate размера, thereby точно контролируя количество воздуха, поступающего в двигатель, для удовлетворения рабочих требований двигателя в различных условиях эксплуатации.

Как правило, датчик положения электронной дроссельной заслонки и датчик положения педали акселератора обычно имеют два набора датчиков. Когда в одном из сигналов возникает неисправность, такая как искажение или прерывание сигнала, система управления может полагаться на другой сигнал для поддержания基本 работы двигателя.

1) Предустановки для датчика положения дроссельной заслонки (TPS):

- SYS_V_TPS1_FAC: Весовой коэффициент сигнала TPS1.

- SYS_V_TPS2_FAC: 1 - SYS_V_TPS1_FAC;

- SYS_V_TPS2_K: Наклон для нормализации сигнала TPS2.

- SYS_V_TPS_SCAL_FAC: Коэффициент для нормализации электрического сигнала в диапазон 0–100%.

- SYS_M_TPS_ZERO_LMT: Верхний и нижний пределы нулевого положения TPS.

- HW_V_TPS1_VREF_CFG: Конфигурация вывода питания TPS1.

- HW_V_TPS2_VREF_CFG: Конфигурация вывода питания TPS2.

- THRO_C_SP_NORM_MAX: Предельное значение максимального открытия ETC.

2) Предустановки для датчика положения педали акселератора (PPS):

- SYS_V_PPS2_BIAS: Смещение для нормализации сигнала.

- SYS_V_PPS2_K: Наклон для нормализации сигнала.

- SYS_V_PPS_SCAL_FAC: Коэффициент для нормализации электрического сигнала в диапазон 0~100%.

- SYS_V_PPS_ZERO_VLT_MIN: Минимальное значение нулевого положения PPS.

- SYS_V_PPS_ZERO_VLT_MAX: Максимальное значение нулевого положения PPS.

  - Датчик температуры охлаждающей жидкости

Через сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя можно отслеживать состояние работы двигателя (перегрев или excessive холод) в реальном времени. В то же время, ЭБУ двигателя управляет и осуществляет точный контроль впрыска топлива, угла опережения зажигания и контроля холостого хода в соответствии с сигналом датчика температуры охлаждающей жидкости.

- SYS_C_ECT: Калибровка характеристической кривой температуры охлаждающей жидкости.

- SYS_V_ECT_FIL: Коэффициент фильтрации температуры охлаждающей жидкости.

- HW_V_ECT_OUT_EN: Конфигурация переключателя PWM-выхода температуры охлаждающей жидкости.

- SYS_V_ECT_OUT_FREQ: Частота PWM-выхода температуры охлаждающей жидкости.

- SYS_C_ECT_OUT_PWM: Характеристики PWM-выхода температуры охлаждающей жидкости.

  - Датчик температуры всасываемого воздуха

Через сигнал датчика температуры всасываемого воздуха двигателя ЭБУ может отслеживать температуру всасываемого воздуха двигателя в реальном времени. Компенсируя изменения плотности воздуха, вызванные температурой, он может своевременно регулировать объем поступающего воздуха и оптимизировать угол опережения зажигания, thus достигая стабильной работы двигателя.

Принцип работы датчика температуры всасываемого воздуха относится к термисторному, то есть резистивному типу датчика.

- SYS_V_IAT_FIL: Коэффициент фильтрации температуры всасываемого воздуха.

- SYS_V_IAT_DFLT: Значение по умолчанию для температуры всасываемого воздуха.

- SYS_C_IAT_HI: Характеристика высокой температуры всасываемого воздуха.

- SYS_C_IAT_LO: Характеристика низкой температуры всасываемого воздуха.

  - Датчик давления впуска

Через сигнал датчика давления впуска двигателя ЭБУ может отслеживать изменения давления во впускном коллекторе двигателя в реальном времени, точно и своевременно регулировать количество впрыскиваемого топлива и оптимизировать угол опережения зажигания, чтобы добиться стабильной и эффективной работы двигателя.

- SYS_V_MAP_SNSR_B: Смещение характеристики датчика давления впуска.

- SYS_V_MAP_SNSR_K: Наклон характеристики датчика давления впуска.

- SYS_M_MAP_FIL: Коэффициент фильтрации.

- SYS_V_MAP_DFLT: Значение по умолчанию для давления впуска.

- SYS_C_AMP_MAP_FAC, SYS_V_AMP_MAP_BIAS: Поправка на высоту для давления впуска.

  - Форсунки (Инжекторы)

ЭБУ управляет топливными форсунками, чтобы точно впрыскивать определенное количество топлива во впускной коллектор или цилиндры двигателя в соответствии с рабочими условиями двигателя, такими как холостой ход, ускорение, замедление и движение на высокой скорости. Он точно согласует количество воздуха, поступающего в двигатель, и впрыскивает топливо в соответствии с appropriate топливовоздушным соотношением, чтобы обеспечить выходную мощность и топливную экономичность двигателя.

- FMSP_M_GDI_BASE_INJ_FLOW: Расходные характеристики форсунки в системе рециркуляции топлива.

  - Катушка зажигания

Катушка зажигания работает в tandem с электронным блоком управления (ЭБУ) двигателя и другими датчиками для точного управления моментом зажигания. ЭБУ рассчитывает оптимальный угол опережения зажигания на основе различных сигналов датчиков, таких как частота вращения двигателя, нагрузка, температура охлаждающей жидкости и температура всасываемого воздуха, то есть определяет момент, в который зажигание может позволить двигателю достичь наилучшей производительности и эффективности. Затем ЭБУ осуществляет точное управление зажиганием, контролируя время включения-выключения цепи первичной обмотки катушки зажигания, обеспечивая возникновение электрической искры на свече зажигания в оптимальный момент, позволяя горючей смеси в цилиндре сгорать своевременно и полностью, thus улучшая выходную мощность двигателя, снижая расход топлива и минимизируя выбросы.

- IG_M_TD_RUN: Время намагничивания катушки зажигания.

- IG_M_TD_VLT_ECT_FAC: Поправка температуры охлаждающей жидкости на время намагничивания катушки зажигания.

  - (Изменение фаз газораспределения)

При различных рабочих условиях двигателя ЭБУ может управлять системой VVT для регулирования времени открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов в соответствии с потребностями каждого рабочего условия. Рациональные фазы газораспределения могут сделать процесс сгорания ближе к идеальному состоянию, обеспечивая более быстрое и полное сгорание, высвобождая больше энергии и уменьшая образование вредных газов.

- HW_V_VVT_CFG: Конфигурация включения/выключения VVT.

- VVT_C_INTK_REF_TOOTH: Опорный зуб для впускного VVT.

- VVT_C_EXH_REF_TOOTH: Опорный зуб для выпускного VVT.

- HW_V_1ST_CYL_CAM1_CFG: Определение высокого/низкого уровня для опорного зуба распредвала.

- HW_V_CAM_EVENT_ANG: Угол для считывания сигнала распредвала (после пропущенного зуба).

- HW_V_CAM_PULS_CNTS: Количество зубьев на сигнальном диске распредвала.

- Операции редактирования программного обеспечения в эксперименте INCA

Режим холостого хода — это состояние, в котором двигатель работает на минимальной устойчивой скорости без внешней нагрузки. В режиме холостого хода двигатель полностью отделен от трансмиссии, и его цель — поддерживать непрерывную и плавную работу двигателя на较低ной скорости и обеспечивать рабочую мощность других вспомогательных устройств, таких как кондиционер, гидроусилитель руля и т.д., при внезапном включении или выключении которых частота вращения двигателя стабилизируется в определенном диапазоне.

Управление холостым ходом является типичным и распространенным режимом управления для программного обеспечения ЭБУ. Здесь представлены операции редактирования ПО ЭБУ в эксперименте INCA на основе условий холостого хода, см. ниже:

  - Цели управления:

- Повысить стабильность холостого хода.

- Обеспечить хорошую комфортность вождения.

- Снизить выбросы на холостом ходу.

- Улучшить топливную экономичность.

- Обеспечить быстрые и плавные переходные характеристики.

  - Процедура редактирования параметров

- Предустановить желаемую цель.

- Связанные управляющие параметры.

- Сохранить программное обеспечение.

  - Предустановка желаемой цели

После предустановки базовых параметров установите различные значения целевой скорости в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, атмосферного давления и передачи.

- Таблица уставки оборотов двигателя, когда передача находится в нейтральном положении (P/N): ENSC_M_IDL_PN

- Таблица уставки оборотов двигателя, когда передача находится в положении движения (D/R): ENSC_M_IDL_DR

Проверьте производительность на автомобиле через интерфейс INCA, мы можем подтвердить разницу между целевой и фактической частотой вращения.

  - Связанные управляющие параметры

Проверьте производительность на автомобиле после шага предустановки «пункта 4.3», мы можем подтвердить разницу между целевой и фактической частотой вращения.

Если фактические обороты двигателя сильно колеблются near целевых холостых, мы также можем управлять оборотами двигателя для стабилизации на целевом значении, используя принцип PID-регулирования.

В зависимости от разницы между целевым и фактическим значением, рассчитываются параметры программного обеспечения для составляющих P, I и D расхода воздуха. Затем вычисляется соответствующее открытие дроссельной заслонки для управления объемом поступающего воздуха, достигая цели по целевым оборотам двигателя.

Изменяйте параметры I, P и D для стабилизации скорости. Соответствующие параметры приведены ниже:

(Рисунок 6 Параметр I для передачи Парковка/Нейтраль (P/N))

(Рисунок 7 Параметр I для передачи Движение (Drive))

(Рисунок 8 Параметр P для передачи Движение (Drive))

(Рисунок 9 Параметр P для передачи Парковка/Нейтраль (P/N))

Проверяйте производительность, пока она не будет соответствовать требованиям заказчика.

  - Сохранение программного обеспечения

После того как программное обеспечение удовлетворяет требованиям транспортного средства, мы можем сохранить новое программное обеспечение в соответствии с шагами, изложенными в Статье 1.3 данного документа.